| Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30. |
| --- |
| www.vvt.ru | e-mail: zakaz@vvt.ru |

ОПРОСНЫЙЛИСТ

НА ГОРЕЛКИ БЛОЧНЫЕ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ЖБЛ-0,85 -4П И ЖБЛ-1,2-4П.

5

6

4

3

8

9

1

2

7

Конструктивно в горелку входят:

|  | ### Наименование | Кол | ### Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель | 1 |  |
| 2 | Вентилятор | 1 |  |
| 3 | Электрод зажигания | 1 |  |
| 4 | Фотоэлектрический преобразователь | 1 |  |
| 5 | Клапаны жидкотопливные КЭД-М | 4 |  |
| 6 | Насос жидкотопливный | 1 |  |
| 7 | Манометр ДМ 2010 Сг (0-2,5 МПа) | 1 | Измерение давления топлива и защита по понижению давления топлива перед форсунками |
| 8 | Датчик давления DG-10U-3 | 1 | Защита по понижению давления воздуха перед горелкой |
| 9 | Система электронного розжига СЭР-Д | 1 |  |

Вариант комплектации горелки ЖБЛ-4П с автоматикой КСУ-ЭВМ-М

для водогрейного котла с приборной панелью

2

1

- Блок управления					- 1 шт.

- Блок коммутационных элементов БКЭ-7М	- 1 шт.

- Устройство терморегулирующее
дилатометрическое ТУДЭ 6-М1			- 1 шт.

1

Панель датчиков:

1. Датчик реле ДРД-1200 – 2 шт.	Защита по повышению и понижению давления воды на выходе из котла

# Панель приборная АМ 25.50.01.000

|  | ### Наименование | Кол | ### Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик реле ДРД-1,0 | 1 | Защита по аварийному повышению давления в топке |
| 2 | Тягонапоромер ТНПМ52-М2 0,8 кПа | 1 | Разрежение для котлов с уравновешенной тягой в топке Давление в топке для котлов с избыточным давлением |
| 3 | Сигнализатор температур электронный ТЭСТ-1М-3 | 1 | Защита по повышению температуры воды в котле, измерение и регулирование температуры воды |
| 4 | Напоромер НПМ52-М2 1,6 кПа | 1 | Давление воздуха перед горелкой |
| 5 | Датчик реле ДРД-6,0 | 1 | Защита по понижению разрежения за котлом или по понижению разрежения в топке |

Возможна поставка комплектующих приборов не только с панелью, но и россыпью.

Вариант комплектации горелки ЖБЛ-4П с автоматикой КСУ-ЭВМ-М

для парового котла

|  | ### Наименование | Кол | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок управления БУ | 1 |  |
| 2 | Блок коммутационных элементов БКЭ-1 | 1 |  |
| 3 | Блок коммутационных элементов БКЭ-2 | 1 |  |
| 4 | Одиночный ЗИП | 1 |  |
| 5 | Манометр электроконтактный ДМ 2010 Сг (0-1,0 МПа) | 1 | Измерение и регулирование давления пара |
| 6 | Тягонапоромер ТНМП-52-М2 0,8 кПа | 1 | Измерение разрежения или давления в топке или за котлом |
| 7 | Напоромер НПМ52-М2 1,6 кПа | 1 | Измерение давления воздуха подаваемого в горелку |
| 8 | Датчик реле ДРД-1,0 | 1 | Защита по понижению разрежения за котлом или в топке |
| 9 | Датчик реле ДРД-6,0 | 1 | Защита по повышению давления в топке |
| 10 | Датчик реле ДРД-1200 | 1 | Защита по повышению и по понижению давления воды или по повышению давления пара |
| 11 | Уровнемерная колонка УК-4 | 1 | Защита по повышению и по понижению уровня воды в котле. Управление работой питательного насоса. |
| 12 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое ТУДЭ 6-М1 | 1 | Защита по повышению температуры уходящих газов |

Примечание.

- Комплект автоматики для парового котла поставляется россыпью.

- Допускается по согласованию с заказчиком поставка датчиков и исполнительных устройств других типов, обеспечивающих выполнение требуемых функций.

- Допускается по требованию заказчика поставка комплектующих изделий в других количествах или исключение их из комплекта поставки.

- При согласовании с заказчиком допускается применение импортных датчиков и исполнительных устройств, имеющих разрешение Госгортехнадзора на применение на территории Российской Федерации.

| Организация |  |  | ИНН КПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: |  |  |  |  |
| *Ф.И.О. |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |
| *Код города: |  | * Телефон: |  |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |  |
| Другой способ связи: |  |  |  |  |

Поля, выделенные*, необходимы для связи с Вами. Не забудьте их заполнить.