| Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30. |
| --- |
| www.vvt.ru | e-mail: zakaz@vvt.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Горелки ГБЛ-0,45; 0,7; 0,85; 1,2

3

1

2

4

Конструктивно в горелку входят:

1 – Электродвигарель

2 – Вентилятор

3 – Электрод зажигания с  
      трансформатором 
4 – Фотоэлектрический

преобразователь

Арматурная группа:

№1. ФМ52.04.00.000

2

1

(на среднем давлении 5-8 кПа)

- Кран ручной, поворотный Dу50 – G2		          - 1 шт.

- Электромагнитный клапан ВН2Н-1 Dу 50	- 2 шт.

№2. Са6.617.008

(на низком давлении 5-8 кПа)

- Кран ручной, поворотный Dу 50 – G2	 - 1 шт.

- Электромагнитный клапан КМГ-50-10 Dу 50	 - 2 шт.

- №3. Са6.453.030

- (на  низком давлении 4-5 кПа)

- Кран ручной, поворотный Dу 50 – G2	 - 1 шт.

- Электромагнитный клапан КГ-ЭЗ-65 Dу 65	 - 2 шт.

По желанию потребителей кран поворотный может поставляться в двух вариантах: пробковый и шаровый. По согласованию с потребителем возможна поставка выше перечисленных арматурных групп с дополнительным клапаном ВФ3/4 Ду 20 для проверки клапанов на герметичность.

лист 2

1

2

Вариант комплектации горелки со стойками
с автоматикой КСУ-ЭВМ-М для водогрейного котла

в составе:

Cтойка Са 4.137.005-00:

1. Блок управления Са 5.139.027-01	 - 1 шт.

2. Блок коммутационных элементов
                    БКЭ -7М   6 Яа 369.956-03 	 -1 шт.

Стойка  Са 4.137.007-00  или  Са 4.137.007-02

| 1. Блок зажимов БЗ24-4П16-В/В 43-10 | - 3 шт. |
| --- | --- |
| 2. Торцевая колодка | - 3 шт. |
| 3. Напоромеры: ДН-СН-1,6 кПа (давление перед горелкой) или многопредельный измеритель давления АДН-10.1 | - 1 шт. |
| 4. ДГ-СВ-0,2 кПа (разряжение в топке) или многопредельный измеритель давления АДР-0,25.1 или ДН-СВ-2,5 кПа (давление в топке) или многопредельный измеритель давления АДН-10.1 | - 1 шт. |
| 5. ДН-С2-10,0 кПа (давление газа перед клапанами) или многопредельный измеритель давления АЛН-10.1 | - 1 шт. |
| 6. НМП-52 (0-6) кПа (давление газа перед горелкой) или многопредельный измеритель давления АЛН-10.1 | - 1 шт. |
| 7. Сигнализатор температур электронный ТЭСТ-1М | - 1 шт. |
| 8. Датчик - реле ДРД: ДРД-6 (для котла, работающего с разрежением в топке) или ДРД-1,0 (для котла, работающего под давлением в топке) | - 1 шт. - 1 шт. |
| 9. Датчик - реле ДРД-1200 (давление воды) | - 2 шт. |
| 10. Кран трехходовой 11Б 34 БК (14М1-1) Dу 15 | - 5 шт. |

лист 3

Вариант комплектации горелки со стойками

с автоматикой КСУ-ЭВМ-М для парового котла

в составе:

1

2

3

Стойка Са 4.137.005-01

1. Блок управления Са 5.139.027-01	 - 1 шт.

2. Блок коммутационных элементов:

БКЭ 1   Са 5.139.010	 - 1 шт.

3. Блок коммутационных элементов:

БКЭ 2   Са 5.139.011	- 1 шт.

Стойка  Са 4.137.007-01   или    Са  4.137.007-03

| 1. Блок зажимов БЗ24-4П16-В/В 43-10 | - 2 шт. |
| --- | --- |
| 2. Торцевая колодка | - 2 шт. |
| 3. Напоромеры: ДН-СН-1,6 кПа (давление воздуха перед горелкой) или многопредельный измеритель давления АДН-10.1 | - 1 шт. |
| 4. ДГ-СВ-0,2 кПа (разряжение в топке) или многопредельный измеритель давления АДР-0,25.1 или ДН-СВ-2,5 кПа (давление в топке) или многопредельный измеритель давления АДН-10.1 | - 1 шт. |
| 5. ДН-С2-10,0 кПа (давление газа перед клапанами) или многопредельный измеритель давления АЛН-10.1 | - 1 шт. |
| 6. НМП-52 (0-6) кПа (давление газа перед горелкой) или многопредельный измеритель давления АЛН-10.1 | - 1 шт. |
| 7. Манометр электроконтактный ДМ 2010 Сг (0-1,0) МПа | - 1 шт. |
| 8. Датчик - реле ДРД: ДРД-6 (для котла, работающего с разрежением в топке) или ДРД-1,0 (для котла, работающего под давлением в топке) | - 1 шт. - 1 шт. |
| 9. Датчик - реле ДРД-1200 (давление пара) | - 1 шт. |
| 10. Кран трехходовой 11Б 34 БК (14М1-1) Dу 15 | - 5 шт. |

В комплект поставки горелки со стойками входят соединения гибкие для электромонтажа. Их длина оговаривается при заказе.

Возможна поставка комплектующих приборов не только со стойками и панелями, но и россыпью.

| Организация |  |  | ИНН КПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: |  |  |  |  |
| *Ф.И.О. |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |
| *Код города: |  | * Телефон: |  |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |  |
| Другой способ связи: |  |  |  |  |

Поля, выделенные*, необходимы для связи с Вами. Не забудьте их заполнить.